ГЕОЗЕМКАДАСТР

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Проект

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по инфраструктуре» Администрации муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ СОМОН»

В ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КИЖИНГА

КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Материалы по обоснованию

Генеральный директор                                                             А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2024 г.

Состав

| № | Наименование | Листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании |  | Внесены изменения |
| 1.2 | Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования сельского поселения «Кижингинский сомон» в части населенного пункта с. Кижинга Кижингинского района Ресублики Бурятия |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:15 000 |  | - |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:15 000 |  | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:15 000 |  | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта современного использования территории, масштаб 1:15 000 |  | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:15 000 |  | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:15 000 |  | Внесены изменения |

Содержание

|  | Состав проекта | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |  |
|  | Введение | 5 |  |
| 1. | Описание положения сельского поселения «Кижингинский сомон» Кижингинского района в структуре расселения | 7 |  |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории | 7 |  |
| 3. | Население и демографический прогноз | 10 |  |
| 4. | Жилищный фонд | 12 |  |
| 5. | Объекты соцкультбыта | 12 |  |
| 6. | Транспортная, инженерная инфраструктура | 12 |  |
| 7. | Территории специального назначения | 13 |  |
| 8. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 13 |  |
| 9. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений использования территории | 19 |  |
| 10. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 21 |  |
| 11. | Предложения по функциональному зонированию | 22 |  |
| 12. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального местного значения | 22 |  |
| 12.1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 23 |  |
| 12.2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 24 |  |
| 13. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 25 |  |
| 14. | Обоснование перевода земель из одной категории в другую | 26 |  |
| 15. | Особо охраняемые территории и объекты | 26 |  |
| 16. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 27 |  |
| 17. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 40 |  |
|  | Приложения | 52 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Изменения вносятся в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Кижингинский сомон» в части населенного пункта с. Кижинга Кижингинского района Ресублики Бурятия на основании муниципального контракта заключенного с Муниципальным казенным учреждением «Комитет по инфраструктуре» Администрации муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия от

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен применительно к отдельно населенному пункту с. Кижинга, входящего в состав сельского поселения «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия. Изменения вносятся в части границы населенного пункта, актуализации перечня объектов федерального, регионального и местного значения и функционального зонирования территории.

Изменения в генеральный план внесены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. №244), с учетом требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. №10.

Изменения в генеральный план применительно к отдельно населенному пункту с. Кижинга, входящего в состав сельского поселения «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия вносятся в соответствии с ч. 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Кижингинский район» от 27.12.2017 № 444;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия, утвержденные распоряжением Администрации муниципального образования «Кижингинский район» от 01.01.1970 № 447;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ СОМОН» КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

МО СП «Кижингинский сомон» расположено в Кижингинском районе Республики Бурятия.

Поселение состоит из четырех населенных пунктов – с. Кижинга, с. Ушхайта, с. Красный Яр, с. Бахлайта. Административным центром поселения является с. Кижинга – районный центр Кижингинского района.

Поселение расположено в восточной части Республики Бурятия широкой долине р. Кижинга (долина шириной до 30 км. ориентирована с юго-запада на северо-восток), в восточных отрогах хребта Цаган-Дабан. Ближайшие горы с относительной высотой 200-300 м. расположены в 5-7 км. к северо-западу и западу, в других направлениях горы удалены на 20-30 км. Склоны гор покрыты смешанным лесом (сосна, лиственница, береза).

Правобережная часть долины равнинная, левобережная - холмистая. Высота холмов 30-40 м., покрыты в основном хвойным лесом. Дно долины ровное безлесное, местами заболочено, покрыто луговой растительностью.

Расстояние от с. Кижинга до станции Новоильинск ВСЖД составляет 100 км., до столицы республики г. Улан-Удэ – 200 км. Расстояние до станции Бада Забайкальской железной дороги составляет 80 км.

Площадь сельского поселения «Кижингинский сомон» составляет 44 148 га.

Описание границ СП «Кижингинский сомон» приведены в таблице 1.

Описание границ территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закон о границах: | Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» |
| 2. | Смежные административно-территориальные образования: |  |
|  | север | МО СП «Среднекодунский сомон» |
|  | северо-запад | МО СП «Нижнекодунский сомон» |
|  | восток | МО СП «Могсохонский сомон» |
|  | юго-запад | МО СП «Верхнекижингинский сомон» |
|  | юг | Административная граница Забайкальского края |

- 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат

Климат резко континентальный. Большое влияние на его формирование в зимнее время оказывает Сибирский антициклон, обуславливающий в данный период года преобладание малооблачной погоды со слабыми ветрами, небольшим количеством осадков и распространением процессов выхолаживания.

Самый холодный месяц - январь, среднемесячная температура которого составляет -24,9 С. Снежный покров устанавливается во второй декаде ноября, разрушение снежного покрова происходит в начале третьей декады марта. Высота снежного покрова незначительна, в среднем достигает 5 см. Число дней со снежным покровом 148.

Весна прохладная, зачастую поздняя, сухая и ветреная. Смещение циклонов, происходящее с запада и северо-запада, приносит холодный арктический воздух. Переход среднесуточных температур через 0С наблюдается во второй декаде апреля. Поздние заморозки удерживаются до конца мая - начала июня. Преобладают западные и северо-западные ветры. Наибольшие скорости ветра отмечаются в апреле и мае; значения средних скоростей достигают 4 м/с, максимальные порывы до 20-23 м/с. Нередко наблюдаются пыльные поземки, иногда пыльные бури. За последние 20 лет опасных скоростей ветра (при порывах 25 м/с и более) не наблюдалось.

Лето короткое, сравнительно жаркое. Самый теплый месяц года - июль, среднемесячная температура которого составляет +18,7 С. В третьей декаде августа могут наблюдаться заморозки. Продолжительность безморозного периода составляет 100 дней. На летние месяцы приходится максимальное количество осадков от их годового распределения - 63 %.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер, в отдельные годы достигают критически опасных значений. За последние 10 лет (период с

1990 по 2000 годы) опасных значений достигали осадки во время дождей в июне и августе 1994 года: за 6 часов в июне и 12 часов в августе выпало 69,2 и 62,7 мм. осадков соответственно.

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый осенний переход среднесуточных температур воздух через 0С происходит во второй декаде октября.

Изменение относительной влажности воздуха по месяцам незначительное. Минимальных значений достигает в мае, максимум приходится на зимние месяцы - декабрь и январь.

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,9 м/с. Преобладающими являются ветры западного и северо-западного направлений.

Рельеф и инженерно-геологические условия

В особенности рельефа территория района относится к Селенгинскому среднегорью – одному из четырёх крупных ландшафтных районов Бурятии. Территория представляет собой обширное Худуно-Чесано-Кижингинское межгорное понижение, которое находится на высоте 688 м над уровнем моря и обрамлено хребтами Цаган-Хуртейским, прикрывающим территорию котловины с юго-восточной стороны, Худунским, в частности его западной ветвью - Кижингинским, - с северо-запада. Эти хребты были занесены на физическую карту России в середине XIX века. Они сравнительно невысоки, в среднем 1000-1100 м. Основными формами рельефа являются вытянутые с запада юго-запада на восток и северо-восток, довольно однородные по высоте (800-1300 м) хребты, чередующиеся с неглубокими межгорными понижениями. Эти главные формы рельефа созданы дифференцированными медленными движениями земной коры

Гидрография, гидрогеология

Реки района относятся к бассейну озера Байкал, к типу рек с половодьем и паводками. Характеризуется неустойчивым водным режимом. По соотношению основных источников питания реки Кижингинского района относятся к рекам с преобладанием дождевого стока (доля талых вод составляет 20-30 %, дождевых - 60-70 %)

За период половодья на реках района проходит около 20 % годового стока, во время дождевых паводков — около 60 %. Объем стока летне-осенней межени на отдельных реках достигает 14-18 %. Сток зимней межени имеет небольшую величину (около 2 % годового объема); многие реки зимой промерзают, а летом пересыхают.

Основной водной артерией района является р. Худан (Кодун), впадающая в р. Уду, протекающая с запада на восток. Длина реки — 252 км. Вторая по значимости река района — Кижинга, левый приток Худана, длиной 146 км.

Растительность и почвенный покров

Природные ресурсы Кижингинского района уникальны как по своим запасам, так и по их разнообразию. Густые хвойные леса, высокие горные хребты, широкие степи, горные долины с разноцветьем трав, обилие орехов и ягод представляют благоприятные условия для многочисленных представителей животного мира Кижингинского района.

Здесь немало уникальных и редких видов, занесенных в Красную книгу. Это объясняется многими факторами: в частности, суровым резко континентальным климатом, а также ограниченностью подходящих мест для их обитания, что в свою очередь, определяет крайне неравномерное распределение земноводных и пресмыкающихся в регионе. Часто они обитают на небольших, а порою изолированных далеко друг от друга территориях, поэтому весьма уязвимы от многих внешних факторов, некоторые из них стали редкими или даже исчезающими. Всемирно известны баргузинский соболь, бурый медведь, горный козел, дикий северный олень. Изюбр, лось, белка, рысь, росомаха, косуля, кабарга, кабан, а также многочисленные виды пернатых – тетерев, глухарь, рябчик, куропатка.

На территории района размещены светлохвойные леса из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, березы, деревьев мелколиственных пород, реликтовая темнохвойная тайга, богатая кедром. В лесах - дикая ягода: черника, голубика, смородина, малина, брусника, жимолость.

Среди растений, произрастающих на территории района, можно выделить такие, которые занесены в Красную Книгу: родиола розовая, черемша, маралий корень, ветреница сибирская. Из лекарственных растений присутствуют тысячелистник азиатский, арника горная, багульник болотный, толокнянка обыкновенная, шиповник, боярышник кроваво-красный, тмин обыкновенный и т.д.

Район располагает большими площадями дерново-карбонатных почв, обладающих высокими лесорастительными свойствами. Наиболее освоены сельским хозяйством серые лесные почвы и чернозёмы на горизонтальных и слабонаклонных поверхностях.

Мощность гумусового горизонта серых лесных почв около 22 см, содержание гумуса — 4-7 %, в пахотных почвах мощность верхнего горизонта составляет 2 см. В выщелоченных чернозёмах содержание гумуса от 5 до 10 %, при мощности верхнего горизонта - от 20 до 25 см. Эти почвы повсеместно в той или иной степени подвержены эрозии и смыванию, чему способствует ухудшение структуры, вызванное длительным аграрным использованием.

Разнообразие почв обусловлено различием природно-климатических условий. На этой основе выделяют почвенный покров степных, лесостепных, таёжных территорий, а также различные почвы горных территорий и межгорных понижений.

Лесные ресурсы

Кижингинское лесничество граничит с муниципальными образованиями Республики Бурятия «Заиграевский район», «Хоринский район» и с Забайкальским краем.

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 общая площадь лесничества составляет 320311 га.

В состав лесничества входит шесть участковых лесничеств: Сулхаринское - 96626 га; Нижне-Кудунское - 46996 га; Леоновское - 39767 га; Тендитское - 47516 га; Кижингинское - 48830 га; Кижингинское сельское - 40576 га.

В границах территории СП «Кижингинский сомон» расположены следующие участковые лесничества:

| N п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Зона лесосеменного районирования | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леоновское | Южно-Сибирская горная | Байкальский горный | Средняя | Сосна обыкновенная - 21 Ель - 12, Лиственница - 13, Сосна кедровая сибирская - 9 | 1 - 50 | 39767 |
| 2 | Нижне-Кудунское |  |  |  |  | 1 - 341 | 46996 |
| 3 | Сулхаринское |  |  |  |  | 1 - 250 | 96626 |
| 4 | Технический участок N 6 СПК "Кижингинский" |  |  |  |  | 1 - 11 | 951 |
| 5 | Технический участок N 8 СПК "Ушхайтинский" |  |  |  |  | 1 - 12 | 1423 |

Климат территории, занимаемой лесничеством, резко-континентальный, с низкой среднегодовой температурой и резкими суточными и годовыми колебаниями температуры, небольшим количеством осадков и неравномерным распределением их по месяцам.

Сухая погода с сильными ветрами, переходящими в пыльные бури, в начале вегетационного периода, отрицательно влияет на приживаемость лесных культур, на ход естественного возобновления леса, способствует возникновению лесных пожаров и распространению их на значительные площади.

В целом климатические условия района являются благоприятными для роста и развития основных лесообразующих пород.

Леса лесничества расположены на склонах Худанского и Цаган-Хуртейского хребтов. Хребты имеют вид массивных водоразделов, расчлененных на куполообразные, конусообразные вершины или округлые гривы сглаженных форм.

Основными типами почв являются светлые, слабо оподзоленные супеси, пески с примесью гравия, а местами с примесью валунов и скелетного камня вулканического происхождения. На склонах сопок и хребтов преобладают каменисто-скелетные почвы, прикрытые небольшим слоем гумусного горизонта с выходом камней на поверхность. По дну долин мелких рек наиболее распространены в различной степени заболоченные торфянистые и торфянисто-перегнойные почвы, образовавшиеся вследствие неглубокого залегания «вечной» мерзлоты.

На эродированных горно-лесных почвах естественное возобновление протекает слабо, а на некоторых южных склонах его может и не быть совсем.

Начальные формы эрозионных процессов наблюдаются в настоящее время почти на всей территории лесничества. Сосновые насаждения на южных склонах произрастают на легких песчаных почвах, которые при неправильном применении действующих правил заготовки древесины могу стать в дальнейшем объектами эрозионных процессов.

На вырубках лиственничных и сосново-лиственничных лесов, расположенных на северных склонах различной крутизны, процессы смыва и размыва почв не возникают или же проявляются незначительно в первые 2 - 5 лет после рубки.

На вырубках в чистых сосняках на северных склонах эрозионные процессы выражены лишь на трелевочных волоках.

Территория Кижингинского лесничества относится к бассейну озера Байкал и характеризуется развитой системой рек и ручьев водосборной реки Худан.

Река Худан протекает по территории лесничества с востока на северо-запад. Берет начало на высоком плоскогорье водораздела бассейна озера Байкал, Амура и Лены за пределами Кижингинского лесничества и является основной рекой с притоками рек: Кижинга, Сулхара, Саранта, Орот и др. Река Худан впадает в реку Уда, которая в районе г. Улан-Удэ впадает в реку Селенга.

3. НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

По данным Росстата на 01.01.2024 г. общая численность населения составила 6724 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 7.

Таблица 7. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 6998 | 6949 | 6884 | 6792 | 6793 | 6766 | 6955 | 6959 | 6855 | 6724 |

Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается снижение численности населения с 2023 года.

Проектные предложения по численности населения:

В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Кижингинский сомон» и соответственно его прогноза принято:

1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.

2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.

3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.

4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2024 г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП «Новокижингинск», согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

- где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

- Нс – существующая численность населения,

- Р – среднегодовой естественный прирост,

- М – среднегодовая миграция,

- Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2042 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2027 год (первая очередь генерального плана) и 2042 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № | МО | 2024 | 2029 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Кижингинский сомон» | 6724 | 6569 | 6139 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 9.

Таблица 9

| № | МО | 2024 | 2029 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Кижингинский сомон» | 6724 | 6872 | 7329 |

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития поселения будут определяться:

- обеспечением занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Перечень предпринимателей занимающиеся предоставлением услуг на территории населенного пункта с. Кижинга в том числе оптовой и розничной торговлей, представлен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование организации, предприятия | Сфера деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Аздаев Баир Владимирович | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 2 | ИП Аздаева Баярма Гунгаровна | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 3 | ИП Хажеев Алексей Павлович | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 4 | ИП Очиржапов Пурбо-Доржо Дондокович | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 5 | ИП Бадмацыренова Дарима Юрьевна | Лесозаготовки |
| 6 | ИП Хажеева Сэсэгма Сультимовна | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 7 | ИП Дугаров Валерий Бадмаевич | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
| 8 | ИП Цыбиков Владимир Геннадьевич | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 9 | ИП Яковлев Евгений Васильевич | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 10 | ИП Ринчинова Рыгжидма Цыбеновна | Лесозаготовки |
| 11 | ИП Балдуев Валерий Семенович | Животноводство |
| 12 | ИП Гомбоев Гэсэр Гончикович | Обработка металлических изделий механическая |
| 13 | ИП Гомбоев Цыбан Баирович | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 14 | ИП Нагаев Андрей Иванович | Лесозаготовки |
| 15 | ИП Балданов Булат Дандарович | Лесозаготовки |
| 16 | ИП Хабусов Александр Сергеевич | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 17 | ИП Аздаева Марина Владимировна | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 18 | ИП Скворцова Валентина Олеговна | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 19 | ИП Гатилова Екатерина Иннокентьевна | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
| 20 | ИП Жапова Жаргал Ванчиновна | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 21 | ИП Кашапова Сэсэгма Карамтиновна | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынкахнее |
| 22 | ИП Митыпов Алдар Содбоевич | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 23 | ИП Гомбоев Цыдып Баирович | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 24 | ИП Далаева Саяна Эрдэмтуевна | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 25 | ИП Абламский Михаил Владимирович | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 26 | КФХ Садыков Алексей Абдулаевич | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 27 | ИП Ганжитов Артур Цыдыпович | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 28 | ИП Шагдаров Бато Дашиевич | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 29 | ИП Бадмаев Базар Абидуевич | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 30 | ИП Ринчинов Баир Батожаргалович | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 31 | КФХ Пинтаев Владимир Александрович | Смешанное сельское хозяйство |
| 32 | ИП Маланов Александр Вячеславович | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 33 | ИП Балмаев Борис Чимитович | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 34 | ИП Сордонов Михаил Эдуардович | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 35 | КФХ Цыренжапов Эдуард Анатольевич | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 36 | ИП Нагаева Виктория Николаевна | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 37 | ИП Бадараева Сэсэгма Цыреновна | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 38 | ИП Пинтаева Людмила Романовна | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 39 | ИП Машанов Николай Александрович | Лесозаготовки |
| 40 | КФХ Цыденов Батор Содномович | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
| 41 | ИП Цырендашиев Соел Цыдыпович | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42 | ИП Цыренов Дугар Эрдэмтэевич | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
| 43 | ИП Бадмаева Дулма Дондоковна | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 44 | ИП Санданов Намдакдоржо Тохтохоевич | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 45 | ИП Нанзатова Эмилия Эдуардовна | Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 46 | ИП Давыдова Алена Сергеевна | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая |
| 47 | ИП Молокова Елена Николаевна | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 48 | ИП Ганжитова Соелма Цыбановна | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 49 | ИП Бадмаев Эрдэм Борисович | Лесозаготовки |
| 50 | ИП Борбоева Бальжима Баировна | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 51 | ИП Галданов Булат Владимирович | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 52 | ИП Эрдынеева Соелма Юрьевна | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 53 | ИП Батуев Мунко Русланович | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
| 54 | КФХ Амбоева Клавдия Харлампиевна | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 55 | ИП Бадмаев Александр Доржиевич | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 56 | ИП Усенов Бектур | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 57 | ИП Цыдыпов Лубсан Батоевич | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
| 58 | ИП Бадмаев Эрдэни Владимирович | Лесозаготовки |
| 59 | ИП Дубшанова Саяна Баировна | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 60 | ИП Базарсадуева Саяна Владимировна | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 61 | ИП Намдакова Оюна Цырендоржиевна | Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей |
| 62 | ИП Шойдокова Адиса Баяровна | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 63 | ИП Дампилова Арюхан Эрнстовна | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 64 | ИП Токуренов Галсан Дмитриевич | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 65 | ИП Дышенов Зоригто Бадмаевич | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 66 | ИП Бальжинимаев Бадма Баирович | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 67 | ИП Цыбжитов Буда Цыжипович | Лесозаготовки |
| 68 | ИП Цыренова Дагзама Эрдынеевна | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 69 | ИП Дамдинова Светлана Ринчиновна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 70 | ИП Истангулов Булат Сарсембаевич | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 71 | ИП Намсараев Булат Эрдэмович | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 72 | ИП Карелин Дмитрий Андреевич | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| 73 | ИП Байдаева Туяна Дашидоржиевна | Стоматологическая практика |
| 74 | ИП Цымпилов Буянто Батодоржиевич | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 75 | ИП Дашеев Амгалан Андреевич | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 76 | ИП Доржиев Зоригто Пурбуевич | Деятельность в области права |
| 77 | ИП Тугаринов Вячеслав Викторович | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 78 | ИП Дашицыренова Арюна Владимировна | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 79 | ИП Мункуева Эржена Германовна | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 80 | ИП Цыденова Долгорма Дмитриевна | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 81 | ИП Щербаков Александр Константинович | Распиловка и строгание древесины |
| 82 | ИП Балданова Арюна Валерьевна | Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах |
| 83 | ИП Сухотина Зулина Зориковна | Стоматологическая практика |
| 84 | ИП Жалсабон Дарья Владимировна | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах |
| 85 | ИП Балданов Аюр Батоевич | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 86 | ИП Ешиева Оюна Аюшеевна | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 87 | ИП Бадмаева Жаргалма Жамбалдоржиевна | Предоставление услуг по перевозкам |
| 88 | ИП Доржиева Валентина Гомбожаповна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 89 | ИП Гарбаева Дашима Намжиловна | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
| 90 | ИП Галсанова Соелма Владимировна | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 91 | ИП Улзутуева Александра Борисовна | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 92 | ИП Балданов Радна Мункуевич | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы |
| 93 | ИП Чердонов Игорь Борисович | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 94 | ИП Скуратов Алексей Валерьевич | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 95 | ИП Новоселова Александра Александровна | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 96 | ИП Базарон Жаргалма Баировна | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| 97 | ИП Ванчинов Даши Цырендоржиевич | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 98 | ИП Цыдыпов Сокто Цырендоржиевич | Переработка и консервирование мяса |
| 99 | ИП Долгорова Долгорма Батуевна | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 100 | ИП Будаева Сэсэг Бадмажаповна | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 101 | ИП Шойнжуров Виктор Цыренжапович | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 102 | ИП Баярон Эржена Болотовна | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 103 | ИП Буянтуева Дулма Булатовна | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 104 | ИП Хубухеев Цыдып Баирович | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 105 | ИП Ринчино Янжима Валерьевна | Деятельность по общей уборке зданий |
| 106 | ИП Дансаранов Эдуард Дагбаевич | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 107 | ИП Дугарова Сэсэгма Юмдылыковна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 108 | ИП Будаева Юлия Соктоевна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 109 | ИП Эрдынеева Дашима Дондитовна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 110 | ИП Цыбикова Жаргал Баяртуевна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 111 | ИП Хажеев Владимир Алексеевич | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 112 | ИП Галанова Ирина Цыдыповна | Производство сыра и сырных продуктов |
| 113 | ИП Юсудурова Соелма Баторовна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 114 | ИП Михайлов Иван Николаевич | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 115 | ИП Дашицыренов Ринчин Львович | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
| 116 | ИП Соктоев Гэсэр Викторович | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| 117 | ИП Дармажапова Елена Баировна | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 118 | ИП Тыкшеев Буда Владимирович | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 119 | ИП Базаржапов Дагба Цыбанович | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 120 | ИП Нимаева Сэсэг Дашидондоковна | Деятельность по складированию и хранению |
| 121 | ИП Мункина Галина Цыденовна | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 122 | ИП Давыдов Анатолий Николаевич | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 123 | ИП Дугаров Бато Валерьевич | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 124 | ИП Балданов Доржо Пунсыкович | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 125 | ИП Дугаров Доржо-Цырен Борисович | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 126 | ИП Бороева Юлия Семеновна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 127 | ИП Цыдыпова Наталья Жамьяновна | Торговля розничная одеждой в неспециализированных магазинах |
| 128 | ИП Козлов Данил Александрович | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 129 | ИП Цырендоржиев Виталий Цыдыпович | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 130 | ИП Федотова Евгения Александровна | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 131 | ИП Михайлова Галина Дымбрыловна | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 132 | ИП Чимитдоржиев Нимбу Баирович | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
| 133 | ИП Сутолкин Валерий Николаевич | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 134 | ИП Дугарова Инга Анатольевна | Деятельность рекламных агентств |
| 135 | ИП Лодоева Ирина Михайловна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 136 | ИП Бабуева Саяна Баировна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 137 | ИП Афанасьев Александр Васильевич | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 138 | ИП Найданов Аюр Юрьевич | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 139 | ИП Балданов Вячеслав Агванович | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 140 | ИП Матвеева Ирина Викторовна | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 141 | ИП Будаева Соёлма Будажаповна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 142 | ИП Лубсанцыренова Саран Цырендоржиевна | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 143 | ИП Чимитов Бэлигто Чимитович | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 144 | ИП Золтоева Чимитханда Цырендашиевна | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 145 | ИП Цыденова Дарима Дабаевна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 146 | ИП Леонов Юрий Викторович | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 147 | ИП Елизова Анна Петровна | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 148 | ИП Бальжинимаев Амгалан Гармаевич | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 149 | ИП Духнич Александр Юрьевич | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 150 | ИП Шойдуков Ринчин-Ханда Очиржапович | Работы бетонные и железобетонные |
| 151 | ИП Кузьмин Дмитрий Александрович | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 152 | ИП Батуева Саяна Баясхалановна | Деятельность в области медицины прочая |

4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Общий жилой фонд в СП «Кижингинский сомон» составляет 132,2 тыс. кв. м., из них 118,8 тыс. в с. Кижинга. Обеспеченность жильем на 1 человека составляет 17,6 кв.м. Жилые дома с инженерным обеспечением составляют 12,5%.

В сельском поселении «Кижингинский сомон» хозяйствующим субъектом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказывающим населению и организациям коммунальные услуги, является ООО «Коммунальные системы», предоставляющие услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Также это предприятие осуществляет содержание и текущий ремонт жилых домов.

Преобладающая часть жилого фонда в населенных пунктах поселения сосредоточена в одноэтажных деревянных строениях. По своему техническому состоянию жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. Жилые дома усадебного типа, как правило, не имеют инженерного благоустройства.

5. ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА

Здравоохранение

На территории населенного пункта находится ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ». В центральной районной больнице 6 отделений на 120 коек: терапевтическое отделение – 25 коек, хирургическое отделение – 30 коек, родильное отделение – 15 коек, гинекологическое – 15 коек, детское – 20 коек, инфекционное – 15 коек. Численность врачей всех специальностей остается постоянным. На 1000 человек приходится 55 врачей. Также имеется вспомогательное подразделение, обеспечивающее работу стационарного отделения, это лечебно-диагностическое, физиотерапевтическое, патологоанатомическое, пищеблок, прачечная, гараж и т.д. При больнице функционирует скорая медицинская помощь.

Образование

Объектами в сфере начального, общего и среднего профессионального образования на территории с. Кижинга являются:

1) На территории населенного пункта с. Кижинга находится Кижингинская средняя общеобразовательная школа им. Х. Намсараева, рассчитанная на 1200 учебных мест.

Помимо образовательной деятельности, учреждение занимается дополнительным видом деятельности по подготовки водителей автотранспортных средств.

Численность обучающихся в настоящее время составляет 996 человек из них:

- 382 обучающихся по программе начального общего образования;

- 499 обучающихся по программе общего образования;

- 115 обучающихся по программе среднего общего образования.

В учреждении работают 146 человек, в том числе 120 педагогов.

В здании школы расположена библиотека «КСОШ им. Х. Намсараева», площадью 49, кв. м, читательский зал составляет 38 кв. м.

2) Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова

В колледже работают 24 преподавателя.

Учреждение реализует подготовку по образовательным программам:

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;

- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Материально-техническое обеспечение образовательной организации составляет: учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, конференц-зал, актовый зал, библиотека на 26368 экземпляров, спортивный зал, спортивный комплекс.

| Наименование объекта | Площадь, кв.м |
| --- | --- |
| Учебный корпус | 2147,4 |
| Мастерские | 2301,3 |
| Библиотека | 51,4 |
| Музей | 17,8 |
| Медицинский кабинет | 9,5 |
| Спортзал | 266,6 |
| Актовый зал | 197,8 |
| Столовая | 162,6 |
| Общежитие | 803,3 |

3) МБОУ «Кижингинский лицей имени В.С.Мункина», рассчитан на 252 учебных места. В настоящее время количество обучающихся составляет 107 учеников и 26 преподавателей.

Объекты в сфере дополнительного образования:

1) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кижингинская спортивная школа имени Балдан-Доржо Базаровича Рыбдылова» имеет два корпуса на территории с. Кижинга.

2) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кижингинская детская школа искусств им..Ж.Батуева» расположен в двухэтажном здании общей площадью 870,3 кв.м. (из них к учебной относится 527,3 кв.м.) В ДШИ имеется 8 учебных классов (для групповых и индивидуальных занятий), актовый зал.

Объекты в сфере дошкольного образования:

1) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Жаргал» вместимостью 175 воспитанников.

Количественный состав групп: в детском саду функционирует 6 групп для детей от 1,5 до 7 лет.

Помещения, используемые в учебно-воспитательном процессе, в том числе:

- 6 игровых комнат;

- 6 спален;

- 1 музыкально/физкультурный зал.

Кабинеты: психолога, бурятского языка, английского языка.

2) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кижингинский детский сад «Сэсэг», с количеством воспитанников— 210 детей. В ДОУ функционируют 6 групп.

Здание детского сада построено по типовому проекту, кирпичное, двухэтажное, 1978 года постройки, площадью 855 кв.м, рассчитано на 110 воспитанников. Территория ДОУ ограждена деревянным забором. На первом этаже находятся: пищеблок, медицинский кабинет, кабинет бурятского языка, прачечная, бухгалтерия, 4 группы. На втором этаже расположено: 3 группы, кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал для проведения музыкальных и спортивных занятий.

Центральное отопление, система водоснабжения, местная канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета потребления воды, электрической энергии. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. Учреждение обеспечено необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; необходимой мебели для данного числа воспитанников достаточно

Культура

Сельский Дом культуры «Ленинзам» находится в селе Кижинга в микрорайоне Ленинзам Муниципального образования «Кижингинский сомон». Здание построено по типовому проекту методом народного строительства и введен в эксплуатацию в 2014 году.

В Доме культуры функционируют 3 формирования:

-Клуб настольного тенниса. Учреждение культуры старается уделять больше внимания спортивному, патриотическому, гражданскому воспитанию молодежи.

-Детско-юношеский клуб. Активистами объединения является, в основном, население среднего школьного возраста. В клубе проводятся встречи и праздники, посвященные 9 мая, Дню пожилого человека, Дню матери, Международному женскому дню.

-Женский вокальный ансамбль «Суранзан». В женском ансамбле «Суранзан» с удовольствием принимают участие женщины от 50 до 75 лет. Они являются участниками всех районных конкурсов.

На территории с. Кижинга в области издательской деятельности и деятельности по изучению общественного мнения осуществляет - МАУ «Редакция газеты «Долина Кижинги» с 21 мая 1999 года.

Районный дом культуры «Одон» - центр культурного и духовного развития населения Кижингинского района. Сотрудники учреждения ведут деятельность по возрождению, развитию, сохранению и пропаганде национальной культуры, создают условия для организации развивающего досуга населения, выполняют рекреационные функции.

Дом культуры помогает участникам любительских формирований реализовать свои творческие способности. На базе учреждения функционируют 5 народных коллективов, в которых занимаются 113 человек, еще в 18 клубных формированиях задействованы 274 человека.

Для местных жителей проводятся праздничные мероприятия, концерты, конкурсы, фестивали, спектакли. Регулярно осуществляются репетиции участников народных коллективов и клубных формирований.

Кроме того, для посетителей работает кинозал.

Социальная сфера.

В области социальной сферы деятельность осуществляет комитеты и отделы Администрации с. Кижинга, уполномоченные в данной области.

Предприятия торговли

Предприятия предоставляющие услуги по оптовой и розничной торговле на территории с. Кижинга представлены в таблице 10.

Иные объекты

На территории с. Кижинга находится Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных.

Помимо этого, на территории расположен отдел Управления вневедомственной охраны ВНГ России по Республике Бурятия и межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД МО МВД России.

6. ТРАНСПОРТНАЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск IV технической категории. Расстояние от с. Кижинга до станции Новоильинск ВСЖД составляет 100 км., до столицы республики г. Улан-Удэ – 200 км. Расстояние до станции Бада Забайкальской железной дороги составляет 80 км.

Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие.

Ведущую роль в перевозке грузов и пассажиров играет автомобильный транспорт. На его долю приходится 90% пассажирских и 10% грузоперевозок. Из грузовых перевозок составляет перевозка леса, 20-25% - перевозка угля, продуктов более половины питания и т.д. Железнодорожный и воздушный транспорт отсутствует.

Водный и воздушный транспорт отсутствует.

Водоснабжение

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов СП «Кижингинский сомон» базируется за счет эксплуатации одиночных водозаборных скважин на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В пределах населенных пунктов поселения за период 1959 - 2003 г.г. пробурено 47 разведочно-эксплуатационных скважин. Планируется строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в с. Кижинга.

Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения в поселении составляет 43,79 %. Из 4 населенных пунктов централизованное водоснабжение имеется только в с. Кижинга. Водоснабжение с. Кижинга осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Качество воды практически во всех скважинах не соответствует ГОСТу «Вода питьевая» по содержанию солей магния, кальция и общей жесткости.  Эксплуатируемый водоносный горизонт относится к категории незащищенных, грунтовые воды залегают на небольшой глубине, в связи с чем в массовом порядке происходит загрязнение вод хозяйственно-бытовыми стоками. Скважины во многих случаях не имеют первого пояса санитарной охраны.

В остальных селах централизованное водоснабжение осуществляется для отдельных комплексов общественных зданий с котельными (школы, клубы и др.), а также для небольших жилых построек. Население для водоснабжения использует индивидуальные скважины и колодцы.  Существующие скважины расположены практически повсеместно в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды не производится.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,915 км. Средний износ сетей водоснабжения в среднем превышает 80%.  По оценке специалистов, около 20% водопроводных нуждаются в срочной замене, необходима так же модернизация насосного оборудования.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Канализация

Существующее положение - централизованная система водоотведения в населенных пунктах МО «Кижингинский сомон» отсутствует. В с. Кижинга стоки от жилых домов и общественных зданий сбрасываются в локальные выгреба разного объема, с дальнейшим вывозом специализированным автотранспортом за пределы села на огороженный земельный участок - «Полигон №2» для жидких бытовых отходов на 4 км автотрассы Кижинга-Сулхара. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются.

Теплоснабжение

Теплоснабжение с. Кижинга включает в себя 3 котельные, на которых установлены 7 котлоагрегатов.

Общая установленная мощность котельного оборудования составляет 7,5 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 2,1 Гкал/час, что почти в четыре раза ниже установленной мощности. Наибольшую долю по установленной мощности занимают котлы типа Братск.

Насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля котельные укомплектованы не в полном объеме. Химическая водопроводная подготовка на котельных отсутствует. Основным топливом на всех котельных является уголь Тугнуйского и Буртуйского месторождений. Схемы тепловых сетей радиальные, тупиковые. Потребители подключены по зависимой схеме с открытым водоразбором. Прокладка магистральных тепловых сетей от котельных преимущественно подземная, в бетонных лотках. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1,625 км в двухтрубном измерении.

Износ тепловых сетей в Кижингинском сельском поселении составляет 70%, при этом объем ежегодных замен не соответствует нормативному уровню (4-5% в год). Это предопределяет нарастание износа сетей и, как следствие, рост аварийности и снижение качества услуг. Кроме этого, диаметры трубопроводов подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей.

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляет филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

В настоящее время по территории МО СП «Кижингинское» проходят:

- одноцепная линия Усть-Орот-Кижинга напряжением 35кВ, протяженностью 40 км;

- одноцепная линия Кодунская-Кижинга напряжением 35кВ, протяжённостью 35км;

- одноцепная линия Вознесеновка-Кижинга напряжением 35кВ, протяжённостью 37км.

На территории МО СП «Кижингинское» расположена подстанция «Кижинга» 35/10 кВ.

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Кижингинское», составляет 4.100 МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Кижингинское» и прилегающей территории выполняется от существующей подстанций «Кижинга» 35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Кижингинское» показывает, что построенный по кольцевой схеме одноцепной фидер на напряжение 35 кВ может обеспечить надёжность электроснабжения потребителей по 2 категории.

Газоснабжение

В настоящее время в МО СП «Кижингинский сомон» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО «Бурятгаз»).

7. ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кладбище с. Кижинга расположено в непосредственной близости к территории жилой застройки с северо-западной стороны, санитарно-защитная зона соблюдена.

Полигон ТБО, ЖБО и скотомогильник находятся с юго-восточной стороны на расстоянии 1 км.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПМОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее также – Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») определено стратегическое видение социально-экономического развития Российской Федерации, поставлены новые задачи, определены цели развития экономики, социальной сферы. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны и утверждены документы:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р;

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009г. № 2094-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;

В Республике Бурятия утверждены все паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие федеральных проектов.

В составе Национального проекта «Жилье и городская среда» четыре федеральных проектах в области жилищного строительства. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются Региональные проекты направленный на достижение целей Федерального проекта «Жильё»:

- «Жилье», целью которого является серьезное увеличение объемов жилищного строительства;

- «Формирование городской комфортной среды», целью которого является повышение городской среды;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», целью которого является обеспечение более полумиллиона человек за шесть лет переселения за счет государства из аварийных домов в новое жилье;

- «Чистая вода», целью которого является повысить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения.

В составе Национального проекта «Демография» Федеральный проект «Старшее поколение» и Федеральный проект «Спорт – норма жизни». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются следующие Региональные проекты, направление на достижение целей Национального проекта «Демография»:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей», целью которого является финансовая поддержка семей при рождении детей;

- «Создание «яслей» - содействие занятости женщин», целью которого является содействие занятости женщин, - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

- «Старшее поколение», целью которого является разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

- «Укрепление общественного здоровья», целью которого является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- «Спорт — норма жизни», цель которого является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

В составе Национального проекта «Здравоохранение» восемь федеральных проектов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются семь региональных проектов Республики Бурятия:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»;

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

- «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»;

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

- «Развитие экспорта медицинских услуг».

Основными целями данных региональных проектов являются:

-  обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов;

-  повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения;

- снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения;

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- снижение младенческой смертности;

- увеличение объема экспорта медицинских услуг;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В составе Национального проекта «Образование» десять федеральных проектов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются восемь Региональных проектов:

- «Современная школа»;

- «Успех каждого ребенка»;

- «Поддержка семей, имеющих детей»;

- «Цифровая образовательная среда»;

- «Учитель будущего»;

- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;

- «Социальная активность»;

- «Патриотическое воспитание».

Ключевыми целями данных проектов в 2024 году являются: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания; создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды; обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов.

В составе Национального проекта «Культура» три федеральных проекта. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются региональные проекты:

- «Культурная среда»;

- «Творческие люди»;

- «Цифровая культура»;

Указанные региональные проекты Республики Бурятия направлены на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Республики Бурятия, создание условий для реализации творческого потенциала нации, цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

В составе Национального проекта «Экология» одиннадцать федеральных проектов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются пять региональных проектов:

- «Чистая страна»;

- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- «Сохранение уникальных водных объектов»;

- «Сохранение озера Байкал»;

- «Сохранение лесов».

Указанные региональные проекты Республики Бурятия направлены на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение озера Байкал, а также сохранение биологического разнообразия, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

В составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан федеральный проект «Дорожная сеть» с целью приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия реализуются Региональные проекты:

- «Дорожная сеть»;

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

- «Безопасность дорожного движения».

В иных региональных проектах, не предусмотрено создание (реконструкция) объектов капитального строительства.

Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план проведен анализ существующего положения территории СП МО «Новокижингинск», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс; не действ

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;

- Схема территориального планирования Кижингинского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» от 20.12.2010 № 160;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия разработанный ООО «Земельно-кадастровая компания» в 2022 году, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» от 28.12.2022 № 183;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;

- Государственная программа республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;

- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;

- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;

- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;

- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;

- Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.11.2020 № 660;

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Кижингинский сомон», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 12.

- 9. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и доку-ментов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории.

- При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития территории городского поселения:

- - инерционный;

- - инновационный.

- Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие городского поселения по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, рассчитанной по консервативному сценарию, которая к 2029 году должна будет составлять 6569 человек, а к 2044 году численность снизится до 6139 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия — это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

- А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

- При реализации данного сценария развитие поселения будет происходить медленно, ника-ких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы поселения, что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока. Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

- Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения, рассчитанной по оптимистическому сценарию, которая к 2029 году должна будет составлять 6872 человека и к 2044 году увеличится до 7329 человек.

- Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселка.

- Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства поселения, предложенного в Генеральном плане, рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

- Инновационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики поселка, диверсификация отраслевой структуры.

- Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

- При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселения.

- Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегию социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года.

- Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселения, района и региона – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и региональный бюджеты, создание новых рабочих мест.

- Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реализации административных, правовых, нормативных и экономических преобразований в Кижингинском районе, место муниципального района в рейтинге муниципальных образований республики будут являться основными критериями при рассмотрении вопроса о софинансировании программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета на очередной финансовый год.

- 10. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Промышленность.

Лесоперерабатывающее производство.

Развитие лесоперерабатывающего производства. Переработка древесины из Кижингинского района в настоящее время осуществляется в основном в Забайкальском крае. Основными факторы, сдерживающие развитие лесопереработки: низкий уровень производства добавленной стоимости в деревообрабатывающей промышленности, необходимость легализации лесозаготовок.

Для развития этого направления необходимо внедрение технологий глубокой переработки леса.

Потенциал развития лесоперерабатывающего производства заключается в значительной расчетной лесосеки, наличие ряда производств по лесозаготовке и переработке. При этом отрасль не требует финансовой поддержки со стороны властей. Положительной стороной также играет наличие близко расположенных рынков сбыта.

Сельское хозяйство.

В перспективе ожидается дальнейшее увеличение поголовья всех видов скота за счет приоритетных национальных проектов. Приоритет необходимо отдавать разведению малозатратных сельскохозяйственных животных аборигенных пород. Организация сбыта произведенной сельхозпродукции через созданный потребительский сбытовой кооператив, который должен обеспечить постоянный сбыт на рынках Читинской области, а также через пункты общественного питания, курорт, перерабатывающие производства и т.д.

На сегодня практически все жители поселения отмечают проблему сбыта. Несмотря на близость рынка сбыта, сельчане не могут сами реализовывать произведенную продукцию, сбывая ее перекупщикам по заниженным ценам. Организация кооператива помогла бы производителям быть уверенным в реализации на долговременной основе по приемлемым ценам.

Организация собственных перерабатывающих производств, обеспечивающих значительный прирост занятости, налоговых поступлений и денежных доходов населения.

Данное направление развития является следующим этапом развития сельхозтоваропроизводства. Полученные сырьевые возможности и возможности реализации своей продукции под маркой экологически чистого и свежего продукта обеспечивают перспективы этого направления.

В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 12. SWOT анализ МО СП «Новокижингинск»

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Одним из основных приоритетных направлений развития поселения является лесоперерабатывающее производство и сельское хозяйство. | Отсутствие железной дороги. Высокий износ объектов инфраструктуры, местных дорог. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| Развитие транспортной инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере развития лесоперерабатывающего производства и сельского хозяйства. | Положение населенных пунктов на незначительном удалении от экономических центров, обладающих существенно большим потенциалом и лучшими условиями для туристического развития. |

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 13.

Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию Генерального плана

Таблица 13

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1 | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2 | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3 | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4 | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Генеральный план МО СП «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия устанавливает функциональное зонирование территории населенного пункта с. Кижинга, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен на территорию МО СП «Кижингинский сомон» в части насаленного пункта с. Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия.

В целях реализации мероприятия по строительству водозабора на территории с. Кижинга, на основании подпрограммы «Чистая вода», входящей в состав государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424, необходимо включить земельный участок с кадастровым номером 03:10:250118:516, площадью 4417 кв.м. в состав функциональной зоны – «Зона инженерной инфраструктуры» для последующего перевода данного земельного участка из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «Земли населенных пунктов».

В целях соблюдения требований государственного земельного надзора, земельный участок с кадастровым номером 03:10:270110:372, площадью 1 244 328 кв.м, фактически используемый под территорию ипподрома включить в состав функциональной зоны – «Общественно-деловая зона» для последующего перевода данного земельного участка из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «Земли населенных пунктов».

С учетом современного использования территории населенного пункта с. Кижинга и перспективы его дальнейшего развития, проектом предлагается:

- земельный участок с кадастровым номером - 03:10:100158:196, площадью 105 кв.м., используемый под размещение магазина включить в состав функциональной зоны – «Общественно-деловая зона»;

- земельные участки с кадастровыми номерами: 03:10:100102:43, 03:10:100102:44 общей площадью – 2834 кв.м., необходимые для проектирования объекта «Строительство (приобретение) жилья для врачей и учителей» включить в состав функциональной зоны - «Общественно-деловая зона»;

- земельный участок с кадастровым номером 03:10:100185:194, площадью 1658 кв.м., используемый под размещение детской площадки включить в состав функциональной зоны - «Жилая зона».

Проектом внесения изменений в генеральный план МО СП «Кижингинский сомон» в части населенного пункта с. Кижинга с учетом современного и планируемого использования территории выделены функциональные зоны, приведенные в таблице 14.

Таблица 14. Функциональные зоны

| № п/п | Категории | Ед. изм. | Исх. год | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилая зона | га | 255,9 | 255,9 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га |  |  |
| 3. | Зона специализированной общественной застройки | га |  |  |
| 4. | Производственная зона | га |  |  |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 22174 | 22174 |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры | га |  |  |
| 7. | Зона инженерной инфраструктуры | га |  |  |
| 8. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га |  |  |
| 9. | Зона рекреационного назначения | га | 10011 | 10011 |
| 10. | Зона специального назначения | га | 2,3 |  |
| 11. | Зона кладбищ | га |  |  |
| 12. | Зона размещения отходов | га |  |  |
|  | Общая площадь в границах населенных пунктов поселения | га |  |  |

12. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

12.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Кижингинский сомон» не планируется размещение объектов капитального строительства регионального значения.

Таблица 15

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полигон ТКО | Размещение, обработка, утилизация, в (т.ч. энергетическая утилизация) отходов | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Кижинга Кижингинского района | Мощность размещения - 2,5 тыс.т./год, обработки - 4,79 тыс.т./год, утилизации –2,5 тыс.т./год (в т.ч. энергетической утилизации - 2,5 тыс.т./год). Срок эксплуатации 20 лет. | с. Кижинга Кижингинского района | 2026 | СЗЗ в размере 500 м | Зоны специального назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 |
| 2 | ВЛ 35 кВ Хоринск - Кижинга (ХК-329) | Электроснабжение потребителей | Модернизация ВЛ 35 кВ Хоринск - Кижинга (ХК-329) - 45,4 км | 45,4 км | Хоринский район, Кижингинский район | 2023 г. | Охранная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 |
| 3 | Межпоселковый газопровод | Газоснабжение населенных пунктов Кижингинского района | Строительство межпоселкового газопровода в Кижингинском районе | Протяженность – 34,9 км | Кижингинский район, сельское поселение «Новокижингинск», сельское поселение «Верхнекижингинское»», сельское поселение «Кижингинское»» | Расчетный срок (после 2030 г.) | Охранная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 |

12.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 16

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозабор | Объекты водоснабжения | Строительство водозабора и водовода в с. Кижинга, мкр. Хухэ-Добо (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | Производительность, 34 тыс. куб. м/сут* | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон» с. Кижинга, мкр. Хухэ-Добо | Не определены | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424 |
| 2 | Водозабор | Объекты водоснабжения | Строительство водозабора и водовода в с. Кижинга, мкр. Северный (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | Производительность, 34 тыс. куб. м/сут* | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон» с. Кижинга, мкр. Северный (03:10:250118:515, 03:10:250118:516) | Не определены | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424 |
| 3 | Спортивное сооружение | Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) | Строительство бассейна | 170 м2 зерк.воды | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 4 | Объект физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Танцевальные залы | Танцевальный зал | 50 мест | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 5 | Аптечная организация | Объекты здравоохранения | Аптечные киоски | 1 пункт | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 6 | Объект торговли, общественного питания | Магазин, торгово-развлекательный комплекс, магазин кулинарии | Продовольственный магазин | 100 м2 торг.пл. | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 7 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Объект непосредственного бытового обслуживани | Предприятия бытового обслуживания | 5 раб. мест | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 8 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Иной непроизводственный объект по предоставлению населению государственных правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг | Общественно-деловой центр | 1 объект | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 9 | Объект торговли, общественного питания | Рыночный комплекс | Агропромышленный рынок | 230 м2 торг.пл. | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 10 | Объект торговли, общественного питания | Объект общественного питания | Предприятие общественного питания | 30 мест | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 01.01.1970 №83 |
| 11 | Организация дополнительного образования | Организация дополнительного образования | Центр дополнительного образования | 200 мест | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 19.08.2011 № 1-14с |
| 12 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Объект коммунального обслуживания (прачечные, химчистки, бани, парикмахерские) | Банно-оздоровительный комплекс | 60 мест | Республика Бурятия, Кижингинский район, сельское поселение «Кижингинский сомон», с. Кижинга | Не определены | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кижингинский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия» на 2011-2020 г.г, утвержденная Решение совета депутатов Кижингинского района от 19.08.2011 № 1-14с |

- 13. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 17. Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | - Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Текущее состояние земельных участков |  | Цель планируемого использования земельного участка | Планируемое функциональное использование территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория земель, существующая | Разрешенное использование |  |  |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 03:10:250118:516 | Российская Федерация, Республика Бурятия, муниципальный район Кижингинский, сельское поселение Кижингинский сомон | 0,4417 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного использования | Коммунальное обслуживание | Зона инженерной инфраструктуры |
| 2. | 03:10:270110:372 | - | 124,4328 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного использования | Для территории ипподрома | Общественно-деловая зона |

- 14. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Необходимость внесения изменений в генеральный план в части изменения границы населенного пункта с. Кижинга, входящего в состав муниципального образования сельского поселения «Кижингинский сомон», обусловлена реализацией подпрограммы «Чистая вода», входящей в состав государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424. В целях реализации мероприятия по строительству водозабора на территории с. Кижинга, необходимо включение в границы населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 03:10:250118:516, площадью 4417 кв.м.

Кроме того, в целях соблюдения требований государственного земельного надзора, земельный участок с кадастровым номером 03:10:270110:372, площадью 1 244 328 кв.м, фактически используемый под территорию ипподрома необходимо включить в границы населенного пункта с. Кижинга, для возможности последующего изменения вида разрешенного использования на «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий».

15. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

Существенное влияние на особенности развития СП «Кижингинский сомон» оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория СП «Кижингинский сомон».

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В границах сельского поселения располагается часть территории государственного природного биологического заказника регионального значения «Кижингинский».

Нормативная правовая основа функционирования. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.05.1995 № 172 утверждено Положение о заказнике «Кижингинский».

Особо охраняемая природная территория (Далее ООПТ) организована в целях сохранения (восстановления) ценных природных комплексов и (или) объектов, в том числе:

- обеспечения охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, сохранения среды их обитания и поддержания экологического баланса в природных сообществах;

- проведения комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов животного мира;

- проведения учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;

- научно обоснованного регулирования численности объектов животного мира в установленном законодательством порядке;

- содействия в проведении научно-исследовательских работ;

- организации и регламентации рекреационного и хозяйственного природопользования на территории ООПТ;

- эколого-просветительской деятельности.

На территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:

1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;

2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);

3) разведка и разработка полезных ископаемых;

4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

5) заготовка древесины;

6) заготовка живицы;

7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);

8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров;

9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;

10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11) пускание палов и выжигание растительности;

12) мойка механизированных транспортных средств;

13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;

14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);

17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;

18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;

19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;

21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак;

22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;

26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;

27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;

29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;

31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;

33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

34) сплав древесины по водотокам и водоемам;

35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

37) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, и если эта деятельность не связана с функционированием и развитием ООПТ;

38) проведение экскурсий;

39) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;

40) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:

40.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;

40.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;

40.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;

40.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;

41) сплошные рубки леса.

Настоящее Положение не регулирует строительство, возведение, размещение, создание объектов в границах населенных пунктов.

16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 18

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Наименование | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо охраняемая природная территория | Байкальская природная территория | 03:00-9.8 | Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации. |
|  | Особо охраняемая природная территория | Государственный природный биологический заказник регионального значения "Кижингинский" | 03:10-9.1 | Деятельность в границах территорий государственного природного биологического заказника регионального значения "Кижингинский" регламентируется постановлением Республики Бурятия от 11.05.1995 г. №172 |
|  | Особо ценные земли Зона охраны природных объектов | особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья | 03:10-6.98 | Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель. |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | Зона подтопления на территории с. Кижинга Кижингинского района, прилегающая к зоне затопления водами р. Кодун и р. Кижинга (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) | 03:10-6.640 | Зона подтопления на территории с. Кижинга Кижингинского района, прилегающая к зоне затопления водами р. Кодун и р. Кижинга (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Кижинга Кижингинского района, прилегающая к зоне затопления водами р. Кодун и р. Кижинга (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:10-6.638 | В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления запрещается: - размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. - установлен перечень населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами. |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Кижинга Кижингинского района, прилегающая к зоне затопления водами р. Кодун и р. Кижинга (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:10-6.639 |  |
|  | Территория объекта культурного наследия | границы территории объектов культурного наследия "Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны" и "Памятник-бюст Герою Советского Союза Д. Ж. Жанаеву" | 03:10-8.23 | Деятельность в границах территорий объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
|  |  | границы территории объекта культурного наследия "Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны" | 03:10-8.16 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ Ганга К-5 | 03:10-6.293 | Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №6/1 ф.1 ТП-038 К-4 Школьная | 03:10-6.469 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ База РЭС К-8, ДК К-7, отп. Мироновой К-8 | 03:10-6.180 |  |
|  |  | Охранная зона КЛ-0,4 ф.2 ТП-084 К-4 Водокачка СПТ | 03:10-6.464 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. № 9/5 ф.2 ТП-037 К-4 Хухэ-Добо-2 | 03:10-6.470 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-034 К-4 Сельлесхоз | 03:10-6.456 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с. Кижинга от ТП-012 «Скворцова К-2», ТП-014 «Маслозавод К-2», ТП-015 «Хухэ Добо-1 К-2» | 03:10-6.37 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№5/4 ф.3 ТП-148 К-6 Дом сирот | 03:10-6.466 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.6,7 ТП-040 К-4 СПТУ | 03:10-6.461 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1,2 ТП-040 К-4 СПТУ | 03:10-6.454 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-040 К-4 СПТУ | 03:10-6.459 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с. Кижинга от ТП-018 «Школа-интернат К-2», ТП-022 «Центральная котельная К-2», ТП-023 «Райком К-2», ТП-029 «Автовокзал К-2» | 03:10-6.83 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 0.4 кВ ф. №4 от ТП-019 К-6 «КСШ-1» (К-5 Кижинга) | 03:10-6.49 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с. Кижинга от ТП-016 «МТФ Хухэ Добо К-2», ТП-017 «Степная К-2», ТП-19 «КСШ-1 К-2», ТП-028 «Милиция К-2» | 03:10-6.317 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП-035, от ТП-036, от ТП-037, от ТП-038, от ТП-039, от ТП-041, от ТП-042, от ТП-043, от ТП-045, от ТП-046, от ТП-047, от ТП-049, от ТП-050, от ТП-051, от ТП-052, от ТП-053, от ТП-054 | 03:10-6.169 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 TП-084 К-4 Водокачка СПТУ | 03:10-6.462 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ село Бахлайта К-5 | 03:10-6.156 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-229 К-6 Северная | 03:10-6.468 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0,4 кВ "Субарга-1 К-5" | 03:10-6.332 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-099 К-7 Красный Яр | 03:10-6.474 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с. Кижинга от ТП-020 «Комхоз К-2», ТП-026 «ДЮСШ К-2», ТП-027 «Колбасный цех К-2» | 03:10-6.130 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. № 1 ф.3 ТП-045 К-4 СХТ- Население | 03:10-6.453 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0,4 кВ "Школа К-5" от ТП-058 К-5 "Школа-Ушхайта", "Магазин К-5" от ТП-056 К-5 "Магазин", "Село Ушхайта К-5" от ТП-059 К-5 "Ушхайта" | 03:10-6.177 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-034 К-4 Сельлесхоз | 03:10-6.455 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №1/1 ф.2 ТП-032 К-3 МПМК | 03:10-6.479 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ Заречная К-5 | 03:10-6.217 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №1/1 ф.2 ТП-032 К-3 МПМК | 03:10-6.482 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.8,9 ТП-040 К-4 СПТУ | 03:10-6.465 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.3,4 ТП-040 К-4 СПТУ | 03:10-6.458 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с. Кижинга от ТП-018 «Школа-интернат К-2», ТП-022 «Центральная котельная К-2», ТП-023 «Райком К-2», ТП-029 «Автовокзал К-2» | 03:10-6.83 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ МПМК село К-4, с.Баянгол К-4, Мандал К-4 | 03:10-6.29 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№6 "Больница" | 03:10-6.24 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Кижинга» ф. №6- отп. Больница (Ф-К-6 Больница) | 03:10-6.139 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Кижинга» ф. №5- Кижинга-Бахлайта (Ф-К-5 Кижинга) | 03:10-6.187 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Кижинга» ф. №3- Дархита (Ф-К-3 Баянгол) | 03:10-6.637с |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Кижинга» ф. №3- Дархита (Ф-К-3 Баянгол) | 03:10-6.134 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№4 "СХТ" | 03:10-6.7 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп.№54/4 ф.К-4 СХТ ПС-35/10кВ Кижинга | 03:10-6.460 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№1 "Сулхара" | 03:10-6.154 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10кВ "Кижинга" ф№8-отп.РПК-8-3 | 03:10-6.467 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Кижинга» ф. №5-отпайка Старая Сулхара (Ф-К-1 Сулхара) | 03:10-6.347 |  |
|  |  | зона с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач Вл 35 кВ от ПС 35/10 кВ "Кижингинская" до ПС 35/10 кВ "Кодунская" КК-330 | 03:10-6.327 |  |
|  |  | зона с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач Вл 35 кВ от ПС 35/10 кВ "Кижингинская" до ПС 35/10 кВ "Вознесеновка" КВ-343 | 03:10-6.112 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Кижинга» ф. №8 (Ф-К-2 Ажалша) | 03:10-6.159 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№4 "СХТ" | 03:10-6.7 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№7 "Арыл" | 03:10-6.350 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Кижинга» ф. №7 (Ф-К-7 Арыл) | 03:10-6.199 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-10кВ ТП-088 «АЗС-14» | 03:10-6.329 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№3 "Баянгол" | 03:10-6.206 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№2 "Кижинга" | 03:10-6.89 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ Ф№5 "Ажалша" | 03:10-6.36 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" до ПС 35/10 кВ "Кижингинская", с отпайкой на ПС 35/10 кВ "Санномыск", с отпайкой на ПС 35/10 кВ "Усть-Орот", ХК-329 | 03:21-6.42 | В пределах зоны с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе горюче-смазочных, материалов; е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов. В пределах зоны с особыми условиями использования без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; д) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров; е) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров. |
|  |  | зона с особыми условиями использования территории ПС 35/10 кВ "Кижинга" Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга | 03:10-6.211 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО», расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Колхозная ул 71 | 03:10-6.629 | На основании Постановления Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ" в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона волоконно-оптической линии связи "МОС связи Магистральная кабельная линия абонентского доступа", расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Космонавтов пер 1, корп. 2 | 03:10-6.600 | На основании Постановления Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ" в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |
|  |  | Охранная зона волоконно-оптической линии связи "Магистральная кабельная линия абонентского доступа (СЗО1)", расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Ушхайта у, Молодежная ул 13 | 03:10-6.584 |  |
|  |  | Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Магистральная кабельная линия абонентского доступа РТРС Сулхара», расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Сулхара с РТРС (координаты 51.45.31;110.8.8) | 03:10-6.625 |  |
|  |  | Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО», расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Колхозная ул 71 | 03:10-6.629 |  |
|  |  | Охранная зона волоконно-оптической линии связи "Магистральная кабельная линия абонентского доступа (СЗО1)", расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Ушхайта у, Центральная ул 31 | 03:10-6.595 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона волоконно-оптической линии связи "МОС связи Магистральная кабельная линия абонентского доступа", расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Космонавтов пер 1, корп. 3 | 03:10-6.591 | На основании Постановления Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ" в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |
|  |  | Охранная зона волоконно-оптической линии связи "Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО", расположенная Бурятия Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Коммунистическая ул 62А | 03:10-6.632 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Линия внитризоновая кабельная с. Кижинга | 03:10-6.635 | Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" в целях создания необходимых условий для эксплуатации волоконно-оптической линии связи, предотвращая механических повреждений в пределах охранной зоны волоконно-оптической кабельной линии связи запрещается: 1. Без письменного разрешения эксплуатирующей организации строитсь 1. Без письменного разрешения эксплуатирующей организации строить электрические сети, производить какие-либо работы, посадку деревьев. 2. Ставить скирды хлеба, ометы соломы, стога снега, штабеля торфа или лесоматериалов; разводить огонь. 3. На трассе подземных кабельных линий запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки, в том числе шлака и снега. Земляные работы и раскопки (за исключением работ, связанных с устройством огородов и цветников и уход за ними) на территории могут производиться только по получении письменного разрешения эксплуатирующей организации. |
|  |  | Линия внутризоновая кабельная с. Кижинга | 03:00-6.194 |  |

Объекты культурного наследия

В соответствии с предоставленными сведениями Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 13.05.2024 №ОКН-20240508-17819645197-3 о наличии на территории МО СП «Кижингинский сомон» объектов культурного и археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: на территории МО СП «Кижингинский сомон», в части населенного пункта с. Кижинга расположены объекты археологического наследия федерального значения и объекты культурного наследия регионального значения (Приложение ).

Объекты культурного наследия федерального значения:

1. «Плиточные могилы «Чесан» (I тыс. до н.э.)». Границы территории утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 10.07.2019 № 242д «Об утверждении границ территорий объектов археологического наследия федерального значения, расположенных в Кижингинском районе Республики Бурятия».

2. «Плиточные могилы (эпоха бронзы)» Республика Бурятия, Кижингинский район, в 10-ти км к северу от села Кижинга и в 2-х км западнее автомобильной дороги Кижинга - Хоринск. Границы территории не определены. Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Деятельность в границах территории объектов археологического наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объекты культурного наследия регионального значения:

1. «Памятник-бюст Герою Советского Союза Д.Ж.Жанаеву», с. Кижинга, ул. Советская, б/н. Границы территории утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 19.12.2017 г. № 360 д «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Кижингинском районе Республики Бурятия» (далее – Приказ АГИП РБ 360д).

2. «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», с. Кижинга, ул. Центральная, б/н. Границы территории утверждены Приказом АГИП РБ 360д.

Деятельность в границах территории объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с представленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 16.05.2024 №539 ширина водоохранной зоны и прибрежных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (Приложение 1).

Таблица 19

| Водоохранная зона | р. Кижинга | 200 м |
| --- | --- | --- |
|  | р. Кодун | 50 м |
|  | Ручьи | 50 м |

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории МО СП «Кижингинский сомон» в период до 1 января 2024 года, отсутствуют.

Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

### 1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

На территории поселения установлен первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО) для подземного источника водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Сведения о зонах санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, расположенных на территории МО СП «Кижингинский сомон», не содержатся в ЕГРН, на Карте границ зон с особыми условиями использования территорий отражены в форме окружности радиусом 50 м.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 20, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Таблица 20

| Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |
| --- | --- |
| Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |
| Охранная зона ЛЭП до 1 кВ | 2 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны электроэнергетических объектов

Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 18, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 24.04.2024 г. №42-07-11/346 на территории Кижингинского района осуществляется эксплуатация 9 передающих радиотехнических объекта (ПРТО) – станции цифрового телевидения. В с. Кижинга ПРТО не эксплуатируется, копия письма представлена в приложении 2.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны.

Создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлены санитарно-защитные зоны:

- для скотомогильников – в размере 1000 метров (объекты 1-го класса опасности);

- для площадок накопления ТКО, котельные, объекты малого предпринимательства – в размере 100 метров (объекты 4-го класса опасности);

- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

- Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

- Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Охранная зона придорожных полос автомобильных дорог регионального значения установлена в 50 м по обе стороны от кромки земляного полотна дороги.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)

- Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Новокижингинск» установлена Зона с особыми условиями использования территории для особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий с реестровым номером 03:10-6.98.

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Кижингинский сомон» населенный пункт с. Кижингинск является затопляемым.

Так, в соответствии с представленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республике Бурятия от 16.05.2024 г. №03-539 сведения о зонах затопления, подтопления представлены в таблице

Таблица

| Наименование водного объекта | Реквизиты акта, которым установлена зона |  |  | Местоположение установленной зоны (населенный пункт) | Площадь установленной зоны, кв. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | номер | орган, принявший решение об установлении |  | Зона затопления | сильного | умеренного | слабого |
| Кижинга (Киченга) | 13.11.2023 | 267 | Енисейское БВУ | Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга | 8.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,290000 | 0,310000 | 0,370000 |

Поселение также часто подвергается дождевым паводкам и летнему половодью.

Паводковые воды р. Кижинга разливаются 1% паводком задевая нижнюю часть с. Кижинга. Почти ежегодные наводнения причиняют большой ущерб местному населению.

В условиях реальной угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера особую актуальность приобретает задача уменьшения тяжести чрезвычайных ситуаций, предупреждение и оперативность в ликвидации этих последствий, а также их оценка и анализ.

В современных условиях защита затопляемых территорий осуществляется путем строительства защитных дамб обвалования, подсыпки территорий до незатопляемых отметок, расчистки русла рек и берегоукрепления.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния весенних паводков на территорию Республики Бурятия планируется организация мониторинга уровня воды в период паводка, распиловка и чернение льда, а также своевременная эвакуация населения из мест подверженных подтоплению.

В качестве планировочных мероприятий по снижению последствий подтопления территории, следует запланировать переселение жителей из домов, попадающих в зону бедствия, в дома, находящиеся на безопасных территориях, а также проведение инженерного комплекса мероприятий по руслорегулированию. В крупных населенных пунктах необходимо проводит строительство защитных дамб, а также проведения ремонта существующих.

В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

- установлен перечень населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами.

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

В соответствии с письмом Департамента геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 24.06.2024 №12-33-1402 (Приложение №3) в границах МО СП «Кижингинский сомон» Кижингинского района расположены:

- месторождение минеральной ваты Илюшкин Ключ, учитываемое Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ в нераспределенном фонде недр;

- месторождение питьевых подземных вод Кижингинскле – 1 (02 кв к с-з от с. Кижинга), учитываемое Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ в нераспределенном фонде недр;

Кроме того, в пределах территории расположены участки недр, предоставленных в пользование для геологических изучений недр, включающих поиски и оценку полезных ископаемых:

- лицензия УДЭ 02025 БП (участок Леоновская площадь, ООО «Норд-Золото»);

- лицензия УДЭ 021446 ТП (участок Мангазейский, ООО «Юкотан»);

- участок прогнозно-аналитических работ на территории Кижингино-Кудунской впадины (Республика Бурятия) за счет средств Федерального бюджета.

17. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень основных опасностей на территории района

Определения:

Радиационно-опасный объект (РОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество — это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).

Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)

Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво -, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:

а) термобарические и механические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;

-	формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;

б) физические факторы:

- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;

в) химические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

-	формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

в) радиационные факторы:

-	образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

-	формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

в)	гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:

- образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;

- затопление территорий и объектов.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т. е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Республика Бурятия подвержена воздействию: абразии, оползней, карста, наводнениям, природным пожарам, дождям и туманам.

В целом, факт глобального потепления климата и увеличения источников природных ЧС способен оказать влияние на метеорологическую обстановку как в целом по республике, так и на отдельно взятые муниципальные образования. Количество природных ЧС за последние годы возросло. Территории Республики Бурятия характеризуется, высоким уровнем риска возникновения природных ЧС. Степень опасности (повторяемости ЧС в год) природных чрезвычайных ситуаций составит:

Федерального уровня – высокая (0,2-0,3);

Регионального и межрегионального – высокая (более 2);

Локального уровня – выше средней (2-3);

Муниципального и межмуниципального уровня – высокая (более 2).

Степень опасности (повторяемости ЧС в год) для всей территории Республики – очень высокая (более 7).

Наибольший уровень опасности природных чрезвычайных ситуаций на территории в Республике Бурятии связан с метеорологическими явлениями.

Риски возникновения землетрясений

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.

Для СП «Кижингинский сомон» принята сейсмичность 8 баллов.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать сейсмоустойчивость рассчитанную на 8 баллов.

Для повышения устойчивости строений современное проектирование и строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий землетрясения:

- при возникновении землетрясения сбор и размещение пострадавшего населения осуществляется на открытых пространствах. Система зеленых насаждений и незастроенные территории должны обеспечивать свободный выход населения из разрушенных или пораженных частей на открытые пространства (парк и т.д.);

- проектно-сметная документация проектируемых объектов массового пребывания людей должна внедрять технологии по снижению риска поражения людей, в частности укрепление и защита остеклённых проёмов.

Лесные пожары

Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения. Пожароопасный сезон - с апреля по октябрь. Отдельные очаги охватывают большие  пространства лесной площади, которые иногда создают угрозу для населения прилегающих к лесной зоне территорий.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, территория с. Кижинга относится к населенным пунктам, подверженных угрозе лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;

- проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» органы местного самоуправления включают мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

В отношении противопожарного разрыва необходимо отметить, что частью 2 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств;

б) на территориях лесничеств;

2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.

При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.

### За 10 десять лет на территории Кижингинского лесничества произошло 405 лесных пожаров на площади 84864,05 га. Средняя площадь одного пожара составила 209,5 га.

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению  большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории сельского поселения возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

На территории поселения размещаются:

- организованные и неорганизованные места хранения твердых бытовых отходов;

- скотомогильник.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильников до:

 жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

 автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

Для поселения характерны заболевания энцефалитом, переносчиком которого являются клещи, которые распространены повсеместно по лесным территориям района.

Для обеспечения экологической безопасности требуется:

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременно проводить вакцинацию населения и предупреждать въезжающих туристов, осуществлять противоклещевую обработку лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Для территории сельского поселения «Новокижининск» характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

- транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные автомобильные катастрофы;

- пожары, взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность для сельского поселения представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

- недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте;

- низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

- нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации.

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- наезд на пешехода;

- столкновение автотранспортных средств;

- опрокидывание автотранспортных средств.

Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления. Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Данные виды рисков на территории района отсутствуют, поскольку по территории сельского поселения «Кижингинский сомон» железная дорога не проходит.

Риски, обусловленные авариями на гидротехнических сооружениях

Данные виды рисков на территории поселения отсутствуют, поскольку в поселении нет гидротехнических сооружений, представляющих серьезную опасность.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории поселения отсутствуют в связи с отсутствием объектов воздушного транспорта.

Риски возникновения ЧС на химически-опасных объектах

Химически-опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на биологически-опасных объектах

Биологически-опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на пожаровзрывоопасных объектах

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции.

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и «огненного шара».

Перечень превентивных мероприятий:

- проверка противопожарного состояния ПВОО;

- отбор проб воздуха на территории объекта;

проведение учений с привлечением ТП РС ЧС.

Бытовые пожары в жилых, общественных и административных зданиях

На территории МО СП «Кижингинский сомон» существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с техногенными (бытовыми) пожарами в жилых, общественных и административных зданиях.

Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил эксплуатации отопительных приборов в условиях низких температур воздуха.

Наиболее вероятно возникновение бытовых пожаров в осенне-зимний период, в месяцы с отрицательными температурами воздуха.

Основными опасными факторами пожара являются: тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении.

Риск возникновения бытовых пожаров в жилых, общественных и административных зданиях существует на всей территории МО СП «Кижингинский сомон».

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные сети.

На территории поселения находятся котельные. Все они IV класса опасности.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

 износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

 ветхости тепловых, водопроводных сетей;

 халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

 низкого качества ремонтных работ. Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

Аварии на объектах жизнеобеспечения могут быть вызваны большим износом коммуникаций (до 80 %), что при низкой температуре в зимний период (до –45 °С) приводит к локальным повреждениям и к широкомасштабному выходу из строя сети коммуникаций, включая батареи отопления в жилых и производственных помещениях.

Чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ на территории поселения в части систем водоснабжения не прогнозируется.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ. За последних пять лет серьезных аварий на электрических сетях не произошло.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных, так координатных, повреждение радиорелейной линии.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на территории поселения на системах электроснабжения в связи с износом основных производственных фондов. Аварийных источников электроснабжения нет.

### Обеспечение пожарной охраны

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Таблица. Разбивка территории Кижингинского лесничества на классы природной пожарной опасности по кварталам

| Участковое лесничество | Класс пожарной опасности | № квартала |
| --- | --- | --- |
| Кижингинское | 1 класс пожарной опасности | 1 – 13, 15 – 18, 20 – 24, 27 – 33, 34 – 57 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 14, 19, 25, 26, 35 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 31 |

Ниже приведены наличие сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в Кижингинском районе.

Таблица. Силы и средства для тушения пожаров

| - № п/п | - Полное наименование организации, - формирования | - Общая численность организации (формирования), из - них в постоянной готовности | - Оснащение (наименование и количество основных видов специального имущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Формирования Республиканского агентства лесного хозяйства МПР Республики Бурятия |  |  |  |
| - 1 | - Кижингинский лесхоз | - 238/45 | - Автомашины – 30 - Бульдозер – 0 - Трактор – 28 - Бензопилы – 23 - Средства связи – 57 |
| - 2 | - Кудунский лесхоз | - 122/30 | - Автомашины – 32 - Бульдозер – 0 - Трактор – 30 - Бензопилы – 22 - Средства связи – 48 |

| - Наименование района | - Наименование филиала | - Количество личного состава (чел) | - Наличие ПХС |  | - Наименование и количество основной техники |  |  |  |  |  | - Наименование и количество пожарного инвентаря |  |  | - Наличие бензопил | - Наличие РЛО | - Наличие средств связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - I типа | - II типа | - в наличии |  |  | - из них исправной |  |  | - топоры | - лопаты | - грабли |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - автомашины | - бульдозеры | - тракторы | - автомашины | - бульдозеры | - тракторы |  |  |  |  |  |  |
| - Кижингинский | - Кижингинский | - 238 | - 3 | - 2 | - 30 | - 0 | - 28 | - 30 | - 0 | - 28 | - 50 | - 160 | - 179 | - 23 | - 30 | - 57 |
|  | - силы и ср-ва филиала | - 45 | - 3 | - 2 | - 6 | - 0 | - 5 | - 6 | - 0 | - 5 | - 10 | - 30 | - 39 | - 9 | - 30 | - 45 |
|  | - силы и ср-ва арендаторов | - 30 | - 0 | - 0 | - 3 | - 0 | - 3 | - 3 | - 0 | - 3 | - 3 | - 10 | - 15 | - 3 | - 0 | - 0 |
|  | - силы и ср-ва сторон.орган. | - 163 | - 0 | - 0 | - 21 | - 0 | - 20 | - 21 | - 0 | - 20 | - 37 | - 120 | - 125 | - 11 | - 0 | - 12 |
|  | - Кудунский | - 122 | - 2 | - 0 | - 32 | - 0 | - 30 | - 32 | - 0 | - 30 | - 46 | - 185 | - 250 | - 22 | - 34 | - 48 |
|  | - силы и ср-ва филиала | - 30 | - 2 | - 0 | - 6 | - 0 | - 5 | - 6 | - 0 | - 5 | - 11 | - 75 | - 30 | - 5 | - 34 | - 48 |
|  | - силы и ср-ва арендаторов | - 5 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
|  | - силы и ср-ва сторон.орган. | - 87 | - 0 | - 0 | - 25 | - 0 | - 24 | - 25 | - 0 | - 24 | - 35 | - 110 | - 220 | - 16 | - 0 | - 0 |
| - Итого по району |  | - 360 | - 5 | - 2 | - 62 | - 0 | - 58 | - 62 | - 0 | - 58 | - 96 | - 345 | - 429 | - 45 | - 64 | - 105 |

Система оповещения и связи

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также населения при введении военных определенных мероприятий ГО органами, осуществляющие управление гражданской действий или вследствие этих действий.

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 ноября 2012 г. № 1522, в соответствии с которым при общей координации МЧС России развернуты работы по созданию до 1 января 2014 г. на территориях, подверженных воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, комплексных систем экстренного оповещения населения.

На территории республики Бурятия,  в сельских районах республики электрические сирены и стойки ПС-60 для их запуска отсутствуют. В настоящее время для оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях задействовано 27 филиалов ОАО «Электросвязь». 25 филиалов обеспечено резервным электрическим питанием, также имеются резервная линия связи и ряд ведомственных систем связи (Улан-Удэнское представительство ВСЖД, ОАО «Бурятэнерго»). Телеграфная связь организована до райцентров и городов республики. Созданы резервные радиосети.

В республике развивается сотовая радиотелефонная связь, пейджинговая связь, что способствует оперативной организации связи. Для обеспечения связи оперативных групп имеются подвижные пункты связи. Организована система централизованного оповещения для оповещения и информации населения в речевой форме в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.93 г. № 177 в республике обеспечено использование радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций.

На проектный период на территории республики планируется создание комплексной системы экстренного оповещения населения, проживающего в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН).

КСЭОН предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и программно-технических комплексов (технических средств и оконечных средств).

Создание КСЭОН позволит решить следующие задачи:

- своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограничения их жизнедеятельности;

- передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения (аудио-, видео-, буквенно-цифровых и других сигналов) для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС;

- возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно-техническими комплексами принятия решений в органах повседневного управления РСЧС, в том числе с учетом возникновения ЧС и ее масштабов;

- возможность сопряжения систем оповещения населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с системами мониторинга потенциально опасных объектов, природных и техногенных ЧС;

- возможность сопряжения с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Системой-112) по приему вызова и информации о ЧС от населения;

- интеграция с существующими на территории Республики Бурятия и внедряемыми комплексами автоматизированных систем централизованного оповещения на базе аппаратуры П-166М;

- использование мобильных и интернет приложений для экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- своевременная передача информации органам управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

- управление оконечными средствами оповещения с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

- передача информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам);

- защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

- возможность сопряжения стационарных и мобильных элементов систем оповещения.

Ожидаемые результаты: своевременное и гарантированное оповещение населения, проживающего в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в рамках развития данной системы произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования для создания комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Бурятия. Работы произведены в 28 пунктах, в том числе Кижингинском районе. Создана подсистема мониторинга уровня воды. Сейчас информация с 9 установленных датчиков уровня воды оперативно поступает на пульт дежурного, позволяя ему в случае необходимости своевременно провести оповещение населения об угрозе наводнения.

В перспективе необходимо расширить данную систему на все населенные пункты, оказывающиеся в зонах как природных, так и техногенных ЧС.

В случае размещения внешних источников оповещения (сирены, громкоговорители) радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 400 м друг от друга.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС должна устанавливаться специальная аппаратура циркулярного вызова. Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях. Основные мобильные средства оповещения: подвижные звукоусилительные станции, звукоусилительные установки на средствах подвижности, электромегафоны, переносные сирены с ручным приводом и другие.

Создание и поддержание в готовности к использованию запасов (возимых и переносных) средств оповещения на территориальном, местном и объектовом уровнях управления в соответствии с решением руководителя гражданской обороны. Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом управления (руководителем) по согласованию с Главным управлением по делам ГО и ЧС.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Пожарное депо находится в центре населенного пункта с. Кижинга. Время прибытия в пределах нормативного до всех населенных пунктов сельского поселения.

На территории Кижингинского лесничества на основании проекта организации и развития лесного хозяйства ежегодно на пожароопасный период создается пожарно-химическая станция первого и второго типа (ПХС- 2 и ПХС-1).

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а также с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кижингинское лесничество оснащено следующими техническими средствами связи - 10 стационарных, 12 носимых, 10 мобильных радиостанций.

Тушение пожара осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода. Расположение и количество пожарных гидрантов определяется исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо с. Кижинга. - с. Леоновка, у. Куорка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3